录音笔与APP通讯协议

一、通信模式

使用BLE通讯，录音笔设备充当主机，APP当做从机。

ble协议相关：

SERVICE uuid：   0xae20    16bit

CHARACTERISTIC,  0xae21, WRITE_WITHOUT_RESPONSE | DYNAMIC

CHARACTERISTIC,  0xae22, NOTIFY

CHARACTERISTIC,  0xae23, NOTIFY（发送电池电量，按键命令）

二、数据格式

| 1Byte | 1Byte | 2Byte | 2Byte | nByte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 魔数 | 包序号 | CRC校验 | 数据长度 | 数据 |

魔数：每包数据的起始字节内容，固定为0x5A。

包序号：用以区分不同的消息，从0开始递增，超过255重新归0。从机接收到数据包

后需要进行回复确认，回复的包序号和接受到的包序号相同。

CRC校验：判断包数据完整性，计算规则：数据长度+数据参与计算。

数据长度：真实数据的长度。 （采用小端模式）

数据： 真实数据。

三、数据包内容 n Byte

| 数据类型 | 数据内容 |
| --- | --- |
| 1Byte | n-1 Byte |

四、数据类型

| 类型 | 值 |
| --- | --- |
| 控制命令 | 0 |
| 音频数据 | 1 |
| 文件传输 | 2 |
| 按键命令 | 3 |

五、数据内容

根据数据类型，音频数据和文件传输时直接为对应数据；

控制命令，根据不同命令定义不同结构后面详细定义；

ACK类型，目前可只要类型即可。

六、CRC校验说明：

crc校验算法采用的是CRC-16/XMODEM

七、控制指令细则（0：app->dev; 1:dev->app）

| 功能 | 数据类型 1Btye | 参数1 (cmd) 1Byte | 参数2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制命令 | 0 | 0 | 年月日时分秒 7Byte 2:1:1:1:1:1 | 同步北京时间 0 |
|  |  | 1 | 无 | 获取容量 0 |
|  |  | 2 | 容量MB 8Byte 剩余容量+总量 | 回复容量 1 |
|  |  | 3 | 无 | 获取电量百分比 0 |
|  |  | 4 | 电量百分比 1Byte 0~100 电量百分比 110 充电中 | 回复电量 1 |
|  |  | 5 | 无 | 获取设备设置 0 |
|  |  | 6 |  |  |
|  |  | 7 |  |  |
|  |  | 8 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |
|  |  | 10 | 无 | 获取固件版本 0 |
|  |  | 11 | 1.2.23 | 回复固件版本 1 |
|  |  | 12 | 无 | 获取设备序列号 0 |
|  |  | 13 | 设备序列号 | 回复设备序列号 1 |
|  |  | 14 | 无 | 获取设备状态 0 |
|  |  | 15 | 1 Byte 每一个bit 代表一个状态； 0： 空闲 bit0：播放 bit1: 录音 bit2: USB模式 bit3：实时转写 bit4：导入音频 bit5: 播放模式暂停 bit6 设备忙 | 设备端当前模式状态 1 各个bit 可能存在并存关系 以位或的方式设置 比如：bit0 为1 代表当前在播放； bit0 和bit4 如果都为1，代表 播放的同时又在导入其他文件 |
| 实时转写 | 1 | 0 | 无 | 开始实时转写 0 |
|  |  | 1 | 音频数据 | 实时转写数据 1 |
|  |  | 2 | 无 | 结束实时转写 0 |
|  |  | 3 | 1 Byte 0;继续，1：暂停 | 暂停、继续 转写 0 |
|  |  | 4 | 1 Byte 0：继续， 1：暂停， 2：停止 | 设备端停止，暂停，继续 1 |
| 文件操作 | 2 | 0 | 无 | 获取音频文件列表 0 |
|  |  | 1 | 列表信息 | 设备音频列表 1 |
|  |  | 2 | 文件名列表 4Byte：offset 20 Byte | 请求导入文件 0 文件偏移量（适配续传） 文件名用20Byte存放 |
|  |  | 3 | 文件名 20 Byte | 开始导入的文件 1 |
|  |  | 4 | 音频数据 | 音频文件数据 1 |
|  |  | 5 | 1Byte 0：传输完成； 1：文件不存在； 2：offset过大； 3：其他停止 | 当前导入文件结束 1 |
|  |  | 6 |  |  |
|  |  | 7 | 无 | 终止文件导入 0 |
|  |  | 8 | 文件名列表 4Byte：offset 20 Byte | 删除1个文件 0 |
|  |  | 9 | 无 | 删除全部文件 0 |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 11 | 无 | Dev终止导入（如正在导入，进入U盘模式） 1 |
|  |  | 18 | 无 | 音频列表传输完毕 1 |
| 按键命令 | 3 | 1 | 无 | 开始录音 1 |
|  |  | 2 | 1byte 1：开始录音成功 2：开始录音失败 | App开始录音 0 |
|  |  | 3 | 无 | 保存录音 1 |
|  |  | 4 | 1byte 1：保存录音成功 2：保存录音失败 | App保存录音 0 |
|  |  | 5 | 无 | 暂停录音 1 |
|  |  | 6 | 1byte 1：暂停录音成功 2：暂停录音失败 | App暂停录音 0 |
|  |  | 7 | 无 | 继续录音 1 |
|  |  | 8 | 1byte 1：继续录音成功 2：继续录音失败 | App继续录音 0 |

针对命令2-1  文件列表数据结构说明，其他列表保持不动。

APP端获取列表除了文件名外还希望有大小和时间，故数据结构新增

| 4 Byte | 28 Bye | 28 Byte | 28 Byte |
| --- | --- | --- | --- |
| 有多少个文件 |  | 每个文件信息 |  |

| 4 Byte | 4 Byte | 20 Byte |
| --- | --- | --- |
| 时间 单位秒 | 大小 单位Byte | 文件名 |

有多少个文件（4byte），时间（4byte）、大小（4byte）数据均采用大端模式